Қосымша 2

конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына

Техникалық ерекшелігі

Бейнежазба жабдығын жалға алу қызметі. Құрылатын жүйе Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 69-қе бұйрығымен бекітілген Бейнемониторингтің арнайы жүйесінің жұмыс істеу Қағидаларына сәйкес келуі тиіс. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы іқ қарашада № 21693 болып тіркелді

Қолданылатын терминология және қысқартулар.

Осы техникалық ерекшелікте мынадай терминдер, қысқартулар мен ұғымдар пайдаланылады:

 АЖО – автоматтандырылған жұмыс орны.

Тапсырыс беруші-Қарағанды облысы Білім басқармасының Нұра ауданының білім бөлімі

Деректер көздері-қызмет көрсету кезінде қолданылатын барлық типтегі бейнекамералар;

Әлеуетті өнім беруші/Өнім беруші-бұл қызметті жеткізуді / жеткізуді жоспарлайтын кез келген заңды (ұйым, кәсіпорын, мекеме) немесе жеке тұлға;

Swn-бейне ағындарын басқаруға, бейне мұрағатты құруға және басқа деректер көздерін біріктіруге арналған бейнебақылау жүйесінің бағдарламалық жасақтамасы;

Қызмет көрсету-бейне жазу жабдықтарын жалға алу;

Диспетчерлік қызмет – бейнебақылау жүйесінің жұмыс істемейтіні туралы сигнал қабылдайтын техникалық қолдау қызметі.

1.	Қызметтің жалпы сипаттамасы

Қызмет көрсетудің мақсаттары мыналар болып табылады, бірақ олармен шектелмейді:террористік тұрғыдан осал объектінің қауіпсіздік деңгейін арттыру.

1.1.	Қызмет көрсетуді қамту: Нұра ауданы

Мектептер тізімі

| Атауы | Мекен жайы |
| --- | --- |
| «Қ.Шайменов ат. ЖББМ» КММ | Шахтер а.Мектеп, зд.1 Б ғим. |
| «С.Сейфуллин ат. ЖББМ» КММ | Ахмет а.Атамекен к.,4 үй |
| «Р.Асубаев ат. ЖББМ» КММ | Кобетей а.Айтуғанов к., 2 ғим. |
| «Байтуған ЖББМ» КММ | Байтуған а.Ауэзов к.,29 ғим |
| «К.Мыңбаев ат. ЖББМ» КММ | Мынбаев а.Мынбаев к 9 ғим. н.п. 2 қ. |
| «С.О. Талжанов ат. ЖББМ» КММ | Акмешит а., Сейфуллин к.,15 ғим. |
| «Р.Қошқарбаев ат. ЖББМ» КММ | Тассуат а.Болашак к.,2 ғим. |
| «М.Сүлейменов ат. тм (РО)» КММ | Кертенді а.М.Сулейменов к.,3 ғим. |
| «А.Асылбеков ат. ЖББМ»КММ | Егынды а.Абай к.,30 ғим. |
| «Карой ЖББМ» КММ | Карой а.Ы.Алтынсарин к.,29 ғим. |
| «Әлихан Бөкейхан ат. ЖББМ» КММ | Заречное а.Ленин к. ,1 ғим. |
| «А.Байтұрсынұлы ат. тм (РО)» КММ | Қайнар а.Сарыарка к.8 ғим. |
| «Баршын тм (РО)» КММ | Баршын а.Аблахатов к-сі,10 ғим. |
| «Қарақойын ЖББМ» КММ | Жанбобек а. Ш.Уалиханов к. 19 ғим. |
| «Нұра ЖББМ» КММ | Изенды а.Бокаев к-сі ,7 үй |
| «М.Дулатұлы ат. ЖББМ» КММ | Мұзбел а.Ғарышкерлер к.,17 ғим. |
| «Абай ат. Шұбаркөл ЖББМ» КММ | Шұбаркөль к. Рыскулбеков к. 82 ғим. |

1.2.	Қызмет көрсету мерзімі: қызмет көрсетудің жалпы мерзімі: наурыз-желтоқсан 2023 ж

1.3.	Қызметке қойылатын жалпы талаптар

1.3.1.	Қызметті өнім беруші бейнебақылау камераларын және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген және жеке меншіктегі немесе жалға алу шарттарындағы басқа да ілеспе жабдықты пайдалана отырып көрсетуге тиіс.

1.3.2.	Қызметті өнім беруші бейнетіркегіште міндетті түрде жазып және сақтай отырып ұсынуы тиіс. Ақпаратты сақтау кезеңі кемінде 30 (отыз) тәулікті құрауы тиіс.

1.3.3.	Бейнебақылау жүйесінің ақауларға төзімділік деңгейін арттыру. Бейне деректер көздерінен алынған ақпаратты өңдеу мен сақтауды өнім беруші бейнетіркегіште, жабдықталған үй-жайларда жүргізуі тиіс.

1.3.4.	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт заңды күшіне енгеннен кейін Өнім беруші:

1.3.4.1.	Қызмет көрсетуді қамтамасыз ету-жұмыстарды орындау мерзімі 2023 жылғы 01 қаңтардан 2023 жылғы 28 ақпанға дейін бейнебақылау жүйесінің жұмысы 2023 жылғы қаңтардан кешіктірілмей , жабдықтар мен елді мекендердің атауы мен саны кемінде басталуы тиіс::

| №№ | Объектінің атауы | Стационарлық күмбезді бейнебақылау камералары №1 тип | Бейнебақылау камералары стационарлық цилиндрлер- гиялық №2 тип | Стационарлық күмбезді бейнебақылау камералары №3 тип | Барлық камералар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Қ.Шайменов ат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 2 | «С.Сейфуллин ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 3 | «Р.Асубаев ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 4 | «Байтуған ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 5 | «К.Мыңбаев ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 6 | «С.О. Талжанов ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 7 | «Р.Қошқарбаев ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 8 | «М.Сүлейменов ат. тм (РО)» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 9 | «А.Асылбеков ат. ЖББМ»КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 10 | «Карой ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 11 | «Әлихан Бөкейхан ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 12 | «А.Байтұрсынұлы ат. тм (РО)» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 13 | «Баршын тм (РО)» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 14 | «Қарақойын ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 15 | «Нұра ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 16 | «М.Дулатұлы ат. ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 17 | «Абай ат. Шұбаркөл ЖББМ» КММ | 4 | 16 | 4 | 24 |
|  | ЖИЫНЫ | 68 | 260 | 68 | 396 |

2.	Ерекше шарттар

Тапсырыс беруші өтінімдерді қарау кезеңінде әлеуетті өнім берушіден жобаның құрылымын, калькуляцияны, пайдаланылатын жабдықты және технологиялық шешімдерді неғұрлым егжей-тегжейлі сипаттайтын түсіндірме жазбаны сұрату құқығын өзіне қалдырады.

Орындалған жұмыстардың актілерін ұсынған кезде Өнім беруші мониторингтің бағдарламалық-техникалық құралының деректері негізінде көрсетілген кезең үшін есеп беруге міндетті, Тапсырыс беруші өз кезегінде осы есепті тексеру құқығын өзіне қалдырады.

3.	Жабдыққа және бағдарламалық жасақтамаға қойылатын техникалық талаптар.

3.1.	Бейнебақылау жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі керек:

1) жұмыс режимі 24/7/365;

2) дәл уақыт сигналдарын құрылғылардың, серверлер мен жұмыс станцияларының сағаттарымен синхрондау;

3) жүйенің барлық объектілері мен сервистері үшін қол жеткізу құқықтары мен қауіпсіздік саясатын орталықтандырылған басқару және олардың аражігін ажырату;

4) жүйеге кірудің барлық деңгейіндегі пайдаланушылардың іс-әрекеттерінің ақпаратын автоматты түрде жазу (логирлеу), сондай-ақ операциялық жүйе мен деректер базасы деңгейінде өзгерістер енгізуге қол жеткізу мүмкіндігін болдырмау;

5) қауіпсіз желілік өзара іс-қимыл;

6) бейнені мультипротокольді трансляциялау;

7) мұрағаттың міндетті тереңдігі-кемінде 30 күнтізбелік күн;

8) Onvif, PSIA хаттамалары бойынша камераларды қосу мүмкіндігі;

9) MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H. 264 және N. 265 кодектерін қолдау мүмкіндігі:

10)қозғалыс анықталған, белгілі бір оқиға немесе уақыт аралығы (кесте) басталған кезде жазу жылдамдығын арттыру мүмкіндігі;

3.2.	Қызметтің бейне деректер көздерінің деңгейі

3.2.1.	Көшедегі бейнебақылау камералары (жылдам бұрылатын, тіркелген корпустық және күмбезді орындалған):

БҚ-ға деректерді беру арналары арқылы бейне ағынын трансляциялауға арналған.

Қызмет көрсету үшін Өнім беруші төменде санамаланған сипаттамалары бар бейнекамераларды пайдалануы тиіс:

| № 1 Тип-стационарлық көшелерде орындалатын-шолу; |  |
| --- | --- |
| Рұқсат | - 4Мп |
| АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ (МАТРИЦАНЫҢ ТИІМДІ БЕТІ) | - Кемінде 1920 х 1080 пиксель |
| БИТРЕЙТ МӘНІ | - - Кемінде 5000 кбит/с |
| БЕЙНЕ СИГНАЛДЫ ТҮРЛЕНДІРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ | - Кемінде 25 к/с |
| ПАКЕТТІ ЖОҒАЛТУ | - 20-ДАН КӨП ЕМЕС% |
| Фокустау | - AUTO / MANUAL (ОПЦИЯЛЫҚ) |
| ЕҢ АЗ ФОТОСЕЗІМТАЛДЫҚ | - 0,01 люкс |
| СУРЕТТІ ЖАҚСАРТУ | - WDR кемінде 120 дБ |
| "КҮН/ТҮН"РЕЖИМІ - | - МЕХАНИКАЛЫҚ IR СҮЗГІСІ |
| "КҮН/ТҮН"АУЫСТЫРУ | - АВТО / КЕСТЕ БОЙЫНША |
| СЫРТҚЫ ЖҰМЫС ЖАҒДАЙЛАРЫ | - IP66 ҚОРҒАУ ДЕҢГЕЙІНЕН КЕМ ЕМЕС |
| ҚОРҒАУ ДӘРЕЖЕСІ ПАРАМЕТРІ | - - IK10 |
| БАҚЫЛАНАТЫН АЙМАҚТЫҢ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ КЕСКІН САПАСЫ | - - Бір метрге кемінде 50 pin / m |
| ФОКУСТЫҚ ҰЗЫНДЫҒЫ | 2.8-12мм |
| ОБЪЕКТИВ | вариофокалды |
| ЫСЫРМА ЖЫЛДАМДЫҒЫ | электрондық ысырма жылдамдығы - 1/50 с артық емес |
| КӨРУ БҰРЫШЫ | 25 к/с кем емес |
| ОПТИКАЛЫҚ ҰЛҒАЙТУ | 105°~33° |
| САНДЫҚ ҮЛКЕЙТУ | 4x |
| БЕЙНЕ КОДЕК | 16x |
| АҒЫНДАР САНЫ | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| РҰҚСАТТАРДЫ ҚОЛДАУ | 2 ағын |
| КАДР ЖИІЛІГІ (НЕГІЗГІ АҒЫН) | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| Үйлесімділік | 1080P (1 ~ 20fps) |
| ЖАРЫҚТАНДЫРУ ТҮРІ | ONVIF профилі S & G & T; CGI |
| АРТҚЫ ЖАРЫҚ ДИАПАЗОНЫ | ИК |
| ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ ДИАПАЗОНЫ | 30м |
| ҚОЛДАНУ САЛАСЫ | -40°C ~ +60°C |

| № 2 Тип-стационарлық ішкі орындау-шолу; |  |
| --- | --- |
| Рұқсат | 2Мп |
| АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ (МАТРИЦАНЫҢ ТИІМДІ БЕТІ) | - Кемінде 1920 х 1080 пиксель |
| БИТРЕЙТ МӘНІ | - - Кемінде 5000 кбит/с |
| БЕЙНЕ СИГНАЛДЫ ТҮРЛЕНДІРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ | - Кемінде 25 к/с |
| ПАКЕТТІ ЖОҒАЛТУ | - 20-ДАН КӨП ЕМЕС% |
| Фокустау | - AUTO / MANUAL (ОПЦИЯЛЫҚ) |
| ЕҢ АЗ ФОТОСЕЗІМТАЛДЫҚ | - 0,01 люкс |
| СУРЕТТІ ЖАҚСАРТУ | - WDR кемінде 120 дБ |
| "КҮН/ТҮН"РЕЖИМІ - | - МЕХАНИКАЛЫҚ IR СҮЗГІСІ |
| "КҮН/ТҮН"АУЫСТЫРУ | - АВТО / КЕСТЕ БОЙЫНША |
| СЫРТҚЫ ЖҰМЫС ЖАҒДАЙЛАРЫ | - IP66 ҚОРҒАУ ДЕҢГЕЙІНЕН КЕМ ЕМЕС |
| ҚОРҒАУ ДӘРЕЖЕСІ ПАРАМЕТРІ | - - IK10 |
| БАҚЫЛАНАТЫН АЙМАҚТЫҢ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ КЕСКІН САПАСЫ | - - Бір метрге кемінде 50 pin / m |
| ФОКУСТЫҚ ҰЗЫНДЫҒЫ | 2.8-12 мм |
| Фотосезімталдық | 0.001 ~ 0.009 люкс |
| ОБЪЕКТИВ | моторландырылған-ашық ақ түсті вариофокальный |
| ОПТИКАЛЫҚ ҰЛҒАЙТУ | 5x |
| КӨРУ БҰРЫШЫ | 109°~28° |
| САНДЫҚ ҮЛКЕЙТУ | 16x |
| БЕЙНЕ КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| АҒЫНДАР САНЫ | 2 ағын |
| РҰҚСАТТАРДЫ ҚОЛДАУ | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| ЫСЫРМА ЖЫЛДАМДЫҒЫ | электрондық ысырма жылдамдығы - 1/50 с артық емес |
| КАДР ЖИІЛІГІ (НЕГІЗГІ АҒЫН) | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
| КАДР ЖИІЛІГІ (ҚОСЫМША АҒЫН) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| Үйлесімділік | ONVIF профилі S & G & T; CGI |
| АҚ БАЛАНС |  |
| ЖАРЫҚТЫҢ ӨТЕМІ | сыртқы / авто / табиғи / қолмен / көше шамы |
| ШУДЫ БАСУ (DNR ) | BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB |
| КІРІСТІ РЕТТЕУ (AGC) | 3D DNR |
| ЖАРЫҚТАНДЫРУ ТҮРІ | Иә |
| АРТҚЫ ЖАРЫҚ ДИАПАЗОНЫ | АҚЫЛДЫ ИК |
| ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ | 20м |
| ҚОЛДАНУ САЛАСЫ | -40°C ~ +60°C |

| № 3 Тип-стационарлы ішкі орындау-кіру тобы; |  |
| --- | --- |
| Рұқсат | 2Мп |
| АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ (МАТРИЦАНЫҢ ТИІМДІ БЕТІ) | - Кемінде 1920 х 1080 пиксель |
| БИТРЕЙТ МӘНІ | - - Кемінде 5000 кбит/с |
| БЕЙНЕ СИГНАЛДЫ ТҮРЛЕНДІРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ | - Кемінде 25 к/с |
| ПАКЕТТІ ЖОҒАЛТУ | - 20-ДАН КӨП ЕМЕС% |
| Фокустау | - AUTO / MANUAL (ОПЦИЯЛЫҚ) |
| ЕҢ АЗ ФОТОСЕЗІМТАЛДЫҚ | - 0,01 люкс |
| СУРЕТТІ ЖАҚСАРТУ | - WDR кемінде 120 дБ |
| "КҮН/ТҮН"РЕЖИМІ - | - МЕХАНИКАЛЫҚ IR СҮЗГІСІ |
| "КҮН/ТҮН"АУЫСТЫРУ | - АВТО / КЕСТЕ БОЙЫНША |
| СЫРТҚЫ ЖҰМЫС ЖАҒДАЙЛАРЫ | - IP66 ҚОРҒАУ ДЕҢГЕЙІНЕН КЕМ ЕМЕС |
| ҚОРҒАУ ДӘРЕЖЕСІ ПАРАМЕТРІ | - - IK10 |
| БАҚЫЛАНАТЫН АЙМАҚТЫҢ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ КЕСКІН САПАСЫ | - Бір метрге кемінде 250 pix / m |
| ФОКУСТЫҚ ҰЗЫНДЫҒЫ | 2.8-12 мм |
| Фотосезімталдық | 0.001 ~ 0.009 люкс |
| ОБЪЕКТИВ | моторландырылған-ашық ақ түсті вариофокальный |
| ОПТИКАЛЫҚ ҰЛҒАЙТУ | 5x |
| КӨРУ БҰРЫШЫ | 109°~28° |
| САНДЫҚ ҮЛКЕЙТУ | 16x |
| БЕЙНЕ КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| АҒЫНДАР САНЫ | 2 ағын |
| РҰҚСАТТАРДЫ ҚОЛДАУ | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| ЫСЫРМА ЖЫЛДАМДЫҒЫ | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| КАДР ЖИІЛІГІ (НЕГІЗГІ АҒЫН) | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
| КАДР ЖИІЛІГІ (ҚОСЫМША АҒЫН) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| Үйлесімділік | ONVIF профилі S & G & T; CGI |
| АҚ БАЛАНС |  |
| ЖАРЫҚТЫҢ ӨТЕМІ | сыртқы / авто / табиғи / қолмен / көше шамы |
| ШУДЫ БАСУ (DNR ) | BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB |
| КІРІСТІ РЕТТЕУ (AGC) | 3D DNR |
| ЖАРЫҚТАНДЫРУ ТҮРІ | Иә |
| АРТҚЫ ЖАРЫҚ ДИАПАЗОНЫ | АҚЫЛДЫ ИК |
| ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ | 20м |
| ҚОЛДАНУ САЛАСЫ | -40°C ~ +60°C |

4. Аппараттық-бағдарламалық кешендер қауіпсіздік терминалдары

АПК қауіпсіздік терминалы (АПК ТБ) әмбебап Бұлтты бейнебақылау платформасының құрамында кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысына арналған.

ТБ функциясына бағдарламалық жасақтаманың жалпы алгоритмін енгізу, алынған деректерді сақтау және сыртқы ақпараттық жүйелермен мәліметтер алмасу үшін бағдарламалық интерфейстерді енгізу кіреді.

| Қауіпсіздік терминалы |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттамалары | Бейнетіркеумодулі: Желібойыншаөткізуқабілеті: 128 Мбит/сдейін (Жиынтықкірісағыны). Жазуформаты: Н. 264 жәнеН.265 (видео), G. 711( a-law, u-law), іріктеужиілігі 8 кГц (аудио) HDCVI арналарыүшінажыратымдылық: 1920x1080 (толық HD), 1280X1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 320x240. IP бейнекамераларыныңажыратымдылығы: 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (3MP) жәнеодантөмен. Жазу/көрсету/ойнату арналарының саны: 24, 32 бейнекамералар. Жазу жылдамдығы: бір арнаға 25к/с, бір арнаға 4 Мбит / с дейін Жазу режимі: үздіксіз Ойнату жылдамдығы: бір арнаға 25к / с Ойнату режимі: жылдам ойнату. Іздеу режимі: күнтізбе бойынша Дабыл бойынша әрекеттер: хабарлама. Коаксиалды кабель арқылы OSD камера мәзірін қашықтан басқару: жарықтылық / контраст/түс/айқындық/масштабтау, ажыратымдылықты өзгерту: 1080P/720P, Камера параметрлерін басқару экспозиция/ысырма жылдамдығы/ақ баланс/IR/WDR / дыбыс. Желілік интерфейс: 3хrj-45, 10/100/1000 Мбит/с Желілік протоколдар: TCP / IP, IPv4, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP V. 1, UDP, NTP, ONVIF Жабдықтың жұмысын бақылау модулі (watchdog күзет таймері) Басқару арналарының саны (реле): 4 арна Жұмыс режимі: өшіру/қосу, қайта жүктеу Желдеткіштерді басқару: термостаттың болуы. Сыртқы құрылғыларды қосу: 1хusb 2.0, 2хusb 2.0 (оператордың АЖО) Монитор қосылымы: 1xvga/1xhdmi Ішкі дискілер: 2Х4TB SATA HDD, 3.5 " (жинақтағыштар жеткізілімге енгізілген) Қуаткөзі 12V 5A (DC) Бейнекамераларменсыртқыжабдықтардыңқуаты: 5V 2A, 12V 18A Тұтынылатын қуат: 400 Вт дейін Жұмыс температурасының диапазоны: 0-ден +40°C-қа дейін Ылғалдылықтың рұқсат етілген деңгейі: 10-нан 90% - ға дейін (конденсатсыз) |
| Видеоаналитика | Беттіанықтау: текбірарнадажұмысістейді, бейнеағыныныңкадрындабеттііздеңіз, соданкейінскриншоттымұрағаттасақтаңыз(мұрағаттакөрумүмкіндігімен) пайдаболған/қалдырылғанзаттардыңдетекторы: детектордыңжұмысаралығы 20-дан 40 секундқадейін. Текбірарнада. енудетекторы: объекттыйымсалынғанаймаққакіргенкездеескертулер, тыйымсалынғанкіреберістенобъектініңпайдаболуы. сызықтыңқиылысудетекторы: объектініңпериметргеенуікезіндеескертулер, объектініңағынғақарама-қарсыбағыттақозғалысы. диверсия/бұрышты өзгерту/бөлу детекторы: барлық арналарда жұмыс істейді, детектордың жұмыс уақыты 5 секундқа дейін. |

4.1.	Бейнетіркегіштің функционалына қойылатын негізгі талаптар:

30 тәуліктен кем емес уақыт ішінде бейне мұрағатты жазу және көрсету.

 Бейне мұрағатты сыртқы ақпарат тасымалдағышқа-USB түсіру мүмкіндігі

бейнебақылау жүйелерінде пайдаланылатын техникалық құралдардың болуы электр қоректендіру көздерінен кепілді электрмен жабдықтау және кемінде 60 минут режимде автономды режимде болуы қажет.

5.	Автоматтандырылған жұмыс орындары (АЖО)

5.1.	Оператордың АЖО.

| Оператордың автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттамалары | Процессор Intel I3 кем емес, Процессор жиілігі 2.9 GHz кем емес Қатты диск 1ТБ кем емес 16GB кем емес жедел жады Кемінде 2GB жады бар дискретті графикалық карта Пернетақта, тінтуір, бейне шығару құрылғысының болуы ОЖ болуы |

  - Күзетшінің АЖО

| Автоматизированное рабочее место (АРМ) охранника |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттамалары | Басқару түрі: "тышқан"; Мониторды қашықтан қосу және басқару модулі: Cat 5e / 6 кабелін пайдалану, жергілікті және қашықтағы дисплейлерді қолдау, 100 м қашықтыққа сигнал беру, 1920x1440@60 Гц дейінгі жоғары сапалы бейне ажыратымдылығы 50 м., дыбыстық сигнал беру және сериялық қол жетімділікті қолдау, USB, кескіннің айқындылығы мен контрастын арттырудың екі режимі, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA қолдау; Бақылау панелі: бір батырмамен күзетке алуды / алуды басқару мүмкіндігі Қабылдау/беру интерфейсі: RS-485 Қуат қосылғаннан кейін жұмысқа дайындық: 10 сек. Орнату түрі: қабырға, топсалы |
| Қолдану саласы | Нақты уақыт режимінде бейне кескінге қол жеткізу, мұрағаттағы бейне материалдарды іздеу және түсіру, бағдарламалық жасақтаманың клиенттік (визуалды) интерфейсі арқылы жүзеге асырылуы керек жүйелік хабарламаларды алу және жіберу үшін қажет, бейнебақылау жүйесінің параметрлерін тұтастай және оның жеке компоненттерін теңшеуге мүмкіндік береді. |

5.2.1.	Күзетшінің жұмыс станциясының функционалдығы:

- Бір қарау терезесінде 16 камераға дейін бейне суреттерді қарау

- Бірнеше мониторларда жұмыс істеу мүмкіндігі

- Күзетшінің жұмыс станциясын басқару тінтуір, басқару пернелері арқылы жүзеге асырылады

- Жүйе конфигурациясы (сурет параметрлерін Реттеу, Желі параметрлері, қатты дискілерді басқару, экран торларын баптау, Автоматты функциялар сценарийлерін теңшеу)

- Арналар мен күндер бойынша жазбаларды іздеу және ойнату

- Ойнату функциялары: ойнату, кідірту, тоқтату, қайталау, жылдам қарау, толық экран режимі.

- Логин мен пароль арқылы әкімшілендіру режиміне кіру мүмкіндігі

- Журналды көрсету (жүйелік операциялар мен дабылдарды жазу)

- Бақылау панеліндегі бір батырмамен бейнебақылау жүйесін күзетке алу/алуды басқару мүмкіндігі

- Қауіпсіздік жүйесінен 50 м дейінгі қашықтықта күзетшінің жұмыс станциясын орнату мүмкіндігі.

6.	Қызмет берушінің техникалық қолдау деңгейіне және қызметті сүйемелдеу бойынша міндеттемелеріне қойылатын талаптар:

Өнім берушінің техникалық қолдау және қызмет көрсетуді сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарының құрамына кемінде:

1) ақаулар, жел, құстар және басқа факторлар жағдайында қызмет көрсету үшін пайдаланылатын жабдықтарды ағымдағы және орташа жөндеу және қалпына келтіру

2)Ағымдағы қызмет көрсету (түзету, тазалау, майлау);

3) Тапсырыс берушімен келісілген қызметтерді пайдаланушыларды қолдау;

4) деректерді сақтау жүйелерін қолдау және қызмет көрсету қызметтер;

5) Бейне деректер көздері үшін авариялық-қалпына келтіру жұмыстары, оның ішінде ЖКО, вандализм және үшінші тұлғалардың кінәсінен өзге де әрекеттер жағдайында ақаулы болғанның орнына бейне деректер көздерінің қосалқы жиынтығын немесе құрамдауышын уақытша пайдалануға беруді, Өнім берушіге келтірілген залалды бейне деректердің ақаулы көзін не олардың құрауыштарын кінәлі адамдар есебінен қалпына келтіру арқылы өтегенге дейін қамтуға тиіс.

6) өнім берушінің мамандары мен қызметкерлерінің профилактикалық және регламенттік жұмыстарды жүргізу мақсатында Тапсырыс берушінің объектілеріне айына кемінде 1 (бір) рет жеке және топтық іссапарларға баруы.

7) жабдықты ажыратуды талап ететін өнім берушінің регламенттік алдын алу жұмыстарын жүргізуі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізілуге тиіс.

Приложение 2

к электронной форме конкурсной документации

Техническая спецификация

Услуга по аренде видеозаписывающего оборудования. Создаваемая система должна соответствовать Правилам функционирования Нациальной системы видеомониторинга утвержденных Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе. Зарегистрированном в Министерстве юстиции Республики Казахстан іқ ноября 2020 года № 21693

Используемая в терминология и сокращения.

В настоящей Технической спецификации используются следующие термины, сокращения и понятия:

- АРМ – автоматизированное рабочее место.

- Заказчик – Отдел Образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

- Источники видеоданных – видеокамеры всех типов применяемые при оказании Услуги;

- Потенциальный Поставщик/Поставщик – это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, планирующее поставлять/поставляющее Услугу;

- СВН – Программное обеспечение системы видеонаблюдения, для управления видеопотоками, формирования видеоархива и агрегации других источников данных;

- Услуга – аренда видеозаписывающего оборудования;

- Диспетчерская служба – Служба технической поддержки принимающий сигнал о неработоспособности системы видеонаблюдения.

- Общее описание Услуги

- Целями оказания Услуга являются, но не ограничиваются:Повышение уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении.

  - Охват оказания Услуги: Нуринский район

Список школ

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| КГУ «ОШ им.К.Шайменова» | с. Шахтер ул.Школьная,д.8 |
| КГУ «ОШ им. С.Сейфуллина» | с. Ахмет ул.С.Сейфуллина,д.3 |
| КГУ «ОШ Р.Асубаева» | с. Кобетей ул.Айтуганова,д.1 |
| КГУ «Байтуганская ОШ » | с. Байтуган ул. Ауэзова д.29 |
| КГУ «ОШ им.К.Мынбаева» | с.К. Мынбаева ул. Мынбаева д.10 |
| КГУ «ОШ им.С.О.Талжанова» | с.Акмешит ул.Сейфуллина,д.15 |
| КГУ «ОШ им.Р.Кошкарбаева» | с. Тассуат ул.Школьная,д.5 |
| КГУ «ОШ (рц) им.М.Сулейменова» | с. Кертенди ул.Кенес д.3 |
| КГУ «ОШ им.А.Асылбекова» | с.Егынды ул. Абая , д.30 |
| КГУ «Каройская ОШ » | с.Карой ул.Ы.Алтынсарина,д.29 |
| КГУ «ОШ им.А.Бокейхана» | с. Заречное ул.Ленина,д.1 |
| КГУ «ОШ (рц) им.А.Байтурсынулы» | с.Кайнар ул. Сарыарка д. 8 |
| КГУ «Баршинская ОШ (рц)» | с.Баршино, ул. Аблахатова ,д. 10 |
| КГУ «Каракойынская ОШ » | с. Жанбобек |
| КГУ «Нуринская ОШ » | с. Изенда ул.Бокаева,17 |
| КГУ «ОШ им.М.Дулатулы» | с. Музбел ,ул.Косманавтов д.17 |
| КГУ «Шубаркольская ОШ им.Абая» | п.Шубарколь ул. Рыскулбекова д. 82 |

  - Сроки оказания Услуги: Общий срок оказания Услуги: март-декабрь 2023 года

  - Общие требования к Услуге

    - Услуга должна предоставляться Поставщиком с использованием камер видеонаблюдения и другого сопутствующего оборудования, указанного в настоящей Технической спецификации и находящихся в собственности или на условиях аренды.

    - Услуга должна предоставляться Поставщиком с обязательной записью и хранением на видеорегистраторе. Период хранения информации должен составлять не менее 30 (тридцати) суток.

    - Для повышения уровня отказоустойчивости системы видеонаблюдения. Обработка и хранение информации с источников видеоданных должна производиться Поставщиком на видеорегистраторе, в оборудованных помещениях.

    - После вступления в законную силу Договора о государственных закупках Поставщик обязан:

      - Обеспечить оказание Услуги – срок выполнения работ с 01 января 2023 года  по 28 февраля 2023 года работа системы видеонаблюдения должна начать не позднее с января 2023 года , наименования и количества оборудования и населенных пунктах, не менее:

| №№ | Наименование объекта | Камеры видеонаблюдения стационарные купольные тип №1 | Камеры видеонаблю-дения стационарные цилиндри- ческая тип №2 | Камеры видеонаблю-дения стационарные купольные тип №3 | Итого камер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУ «ОШ им.К.Шайменова» | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 2 | КГУ «ОШ им. С.Сейфуллина» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 3 | КГУ «ОШ Р.Асубаева» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 4 | КГУ «Байтуганская ОШ » | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 5 | КГУ «ОШ им.К.Мынбаева» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 6 | КГУ «ОШ им.С.О.Талжанова» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 7 | КГУ «ОШ им.Р.Кошкарбаева» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 8 | КГУ «ОШ (рц) им.М.Сулейменова» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 9 | КГУ «ОШ им.А.Асылбекова» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 10 | КГУ «Каройская ОШ » | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 11 | КГУ «ОШ им.А.Бокейхана» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 12 | КГУ «ОШ (рц) им.А.Байтурсынулы» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 13 | КГУ «Баршинская ОШ (рц)» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 14 | КГУ «Каракойынская ОШ » | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 15 | КГУ «Нуринская ОШ » | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 16 | КГУ «ОШ им.М.Дулатулы» | 4 | 16 | 4 | 24 |
| 17 | КГУ «Шубаркольская ОШ им.Абая» | 4 | 16 | 4 | 24 |
|  | ИТОГО | 68 | 260 | 68 | 396 |

- Особые условия

Заказчик оставляет за собой право на этапе рассмотрения заявок, запросить у потенциального Поставщика пояснительную записку, содержащую более подробное описание структуры проекта, калькуляции, используемого оборудования и технологических решений.

При предоставлении актов выполненных работ, поставщик обязан предоставить отчет за указанный период на основании данных программно-технического средства мониторинга, Заказчик в свою очередь оставляет за собой право проверки данного отчета.

- Технические требования к оборудованию и программному обеспечению.

  - Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- режим работы 24/7/365;

- синхронизацию сигналов точного времени с часами устройств, серверов и рабочих станций;

- централизованное управление и разграничение прав доступа и политик безопасности для всех объектов и сервисов системы;

- автоматическую запись информации (логирование) действий пользователей всех уровней доступа в системе, а также исключать возможность доступа внесения изменений на уровне операционной системы и базы данных;

- безопасное сетевое взаимодействие;

- мультипротокольную трансляцию видео;

- обязательную глубину архива — не менее 30 календарных дней;

- возможность подключения камер по протоколам Onvif, PSIA;

- возможность поддержки кодеков MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264 и Н.265:

- возможность увеличения скорости записи при обнаружении движения, наступлении определенного события или временного интервала (расписания);

  - Уровень источников видеоданных Услуги

    - Камеры уличного видеонаблюдения (скоростные поворотные, фиксированные корпусного и купольного исполнения):

Предназначены для трансляции видеопотока посредством каналов передачи данных в ПО.

Для оказания Услуги, Поставщик должен использовать видеокамеры с характеристиками не нижеперечисленных ниже:

| Тип № 1 –Стационарные уличного исполнения – обзорные; |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | - 4Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 1920 х 1080 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 5000 кбит/с |
| СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА | - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с |
| ПОТЕРИ ПАКЕТА | - НЕ БОЛЕЕ 20% |
| ФОКУСИРОВКА | - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО) |
| МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТ | - 0,01 лк |
| УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ |
| РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» - | - МЕХАНИЧЕСКИЙ ИК ФИЛЬТР |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ | - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66 |
| ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ | - IK 10 |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ | - НЕ МЕНЕЕ 50 pix / mНА МЕТР |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8-12мм |
| ОБЪЕКТИВ | вариофокальный |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Не более 1/50 с не менее 25 к/с |
| УГОЛ ОБЗОРА | 105°~33° |
| ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 4x |
| ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16x |
| ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока |
| ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 1080P (1 ~ 20fps) |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ONVIF профиль S&G&T; CGI |
| ТИП ПОДСВЕТКИ | ИК |
| ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ | 30м |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -40°C ~ +60°C |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Стационарная уличного исполнения ө обзорная IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах. |

| Тип № 2 – Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 2Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 1920 х 1080 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 5000 кбит/с |
| СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА | - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с |
| ПОТЕРИ ПАКЕТА | - НЕ БОЛЕЕ 20% |
| ФОКУСИРОВКА | - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО) |
| МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТ | - 0,01 лк |
| УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ |
| РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» - | - МЕХАНИЧЕСКИЙ ИК ФИЛЬТР |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ | - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66 |
| ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ | - IK 10 |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ | - НЕ МЕНЕЕ 50 pix / mНА МЕТР |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8-12 мм |
| СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.001 ~ 0.009 люкс |
| ОБЪЕКТИВ | моторизованныйвариофокальный |
| ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 5x |
| УГОЛ ОБЗОРА | 109°~28° |
| ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16x |
| ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока |
| ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Не более 1/50 с |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ДОП. ПОТОК) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ONVIF профиль S&G&T; CGI |
| БАЛАНС БЕЛОГО | наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь |
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ | BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB |
| ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR ) | 3D DNR |
| РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC) | да |
| ТИП ПОДСВЕТКИ | СМАРТ ИК |
| ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ | 20м |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40°C ~ +60°C |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Стационарная внутреннего исполнения обзорная IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах. |

| Тип № 3 – Стационарные внутреннего исполнения – входная группа; |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 2Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 1920 х 1080 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 5000 кбит/с |
| СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА | - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с |
| ПОТЕРИ ПАКЕТА | - НЕ БОЛЕЕ 20% |
| ФОКУСИРОВКА | - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО) |
| МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТ | - 0,01 лк |
| УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ |
| РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» - | - МЕХАНИЧЕСКИЙ ИК ФИЛЬТР |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ | - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66 |
| ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ | - IK 10 |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ | - НЕ МЕНЕЕ 250 pix / mНА МЕТР |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8-12 мм |
| СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.001 ~ 0.009 люкс |
| ОБЪЕКТИВ | моторизованныйвариофокальный |
| ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 5x |
| УГОЛ ОБЗОРА | 109°~28° |
| ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16x |
| ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока |
| ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ДОП. ПОТОК) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ONVIF профиль S&G&T; CGI |
| БАЛАНС БЕЛОГО | наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь |
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ | BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB |
| ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR ) | 3D DNR |
| РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC) | да |
| ТИП ПОДСВЕТКИ | СМАРТ ИК |
| ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ | 20м |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40°C ~ +60°C |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Стационарныевнутреннегоисполнения–входнаягруппа |

- Техническая характеристика видеорегистратора

| Видеорегистратор |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Модуль видеорегистрации: Пропускная способность по сети: до 128 Мбит/с (cуммарный входящий поток). Формат записи: Н.264 и Н.265 (видео), G.711 (a-law, u-law), частота дискретизации 8 кГц (аудио) Разрешение для каналов HDCVI: 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 320х240. Разрешение для каналов IP видеокамер: 2592х1944 (5Мп), 2048x1536 (3Мп) и ниже. Число каналов для записи/отображения/воспроизведения: 24, 32 видеокамеры. Скорость записи: 25к/с на канал, до 4 Мбит/с на канал Режим записи: Непрерывно Скорость воспроизведения: 25к/с на канал Режим воспроизведения: ускоренное воспроизведение. Режим поиска: по календарю Модуль мониторинга работы оборудования (сторожевой таймер watchdog) Кол-во каналов управления (реле): 4 канала Режим работы: выкл/вкл, перезагрузка Управление вентиляторами: есть, наличие термостата. Подключение внешних устройств: 1хUSB 2.0, 2хUSB 2.0 (на АРМ оператора) Подключение монитора: 1хVGA/1хHDMI Внутренних накопителей: 2х4Tb SATA HDD, 3.5'' (накопители включены в поставку) Питание 12V 5А (DC) Питание видеокамер и внешнего оборудования: 5V 2A, 12V 18A Потребляемая мощность: до 400 Вт Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°С Допустимый уровень влажности: от 10 до 90% (без конденсата) |

  - Основные требования к функционалу видеорегистратора:

- Запись и отображение видеоархива в течение не менее 30-ти суток.

- Возможность выгрузки видеоархива на внешний носитель информации -USB

- техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 60 минут.

- Автоматизированные рабочие места (АРМ)

  - АРМ оператора.

| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Процессор не менее Intel I3, частота процессора не менее 2.9GHz Жесткий диск не менее 1Тб Оперативная память не менее 16GB Дискретная видеокарта с не менее чем 2Gb памяти Наличие клавиатуры, мыши, устройства видеовывода Наличие ОС |

  - АРМ охранника

| Автоматизированное рабочее место (АРМ) охранника |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Тип управления: «мышь»; Контрольная панель: Возможность управления взятием/снятием под охрану одной кнопкой Готовность к работе после включения питания не более: 10 сек. Тип монтажа: настенный, навесной |
| Область применения | Необходим для получения доступа к видеоизображению, поиска и выгрузки видео материалов в архиве. |

    - Функциональные возможности АРМ охранника:

- Просмотр видеоизображений до 16 камер в одном окне просмотра

- Возможность работы на нескольких мониторах

- Управление АРМ охранника производится с помощью мыши, клавиш управления

- Конфигурация системы (Регулировка параметров изображения, настройки сети, управление жесткими дисками, настройки сетки экранов, настройка сценариев автоматических функций)

- Поиск и воспроизведение записей по каналам и датам

- Функции воспроизведения: воспроизведение, пауза, стоп, повтор, ускоренный просмотр, полноэкранный режим.

- Возможность входа в режим администрирования по логину и паролю

- Отображение журнала (запись системных операций и сигналов тревоги)

- Возможность управления взятием/снятием под охрану системы видеонаблюдения одной кнопкой на контрольной панели

- Возможность установки АРМ охранника на удаленное расстояние до 50м от Системы безопасности.

- Требования к Уровням технической поддержки и обязательствам Поставщика по сопровождению Услуги:

В состав работ Поставщика по технической поддержке и сопровождению Услуги должны входить, не менее:

- Текущий и средний ремонт и восстановление оборудования, используемого для оказания Услуги, в случае сбоев, ветра, птиц и других факторов

- Текущее обслуживание (юстировка, чистка, смазка);

- Поддержка пользователей Услуги, согласованными с Заказчиком способами;

- Поддержка и обслуживание систем хранения данных Услуги;

- Аварийно-восстановительные работы для источников видеоданных, в том числе должны включать предоставление во временное пользование запасного комплекта или компонента источников видеоданных, взамен ставшего неисправным в случае ДТП, вандализма и иных действий по вине третьих лиц, до возмещения Поставщику причиненного ущерба путем восстановления за счет виновных лиц неисправного источника видеоданных либо их компонентов.

- Выезд специалистов и сотрудников Поставщика на объекты Заказчика с целью проведения профилактических и регламентных работ в одиночные и групповые командировки, не реже 1 (одного) раза в месяц.

- Проведение регламентных профилактических работ Поставщиком требующие отключения оборудования, должно производиться по согласованию с Заказчиком.