Деректер тізімі

Бейне жазу жабдықтарын жалға беру қызметі. Құрылатын жүйе Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 69 -ке бұйрығымен бекітілген Ұлттық бейнебақылау жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына сәйкес келуі тиіс . Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 2 қарашада No 21693 болып тіркелді.

Қолданылатын терминология және аббревиатуралар

Осы Техникалық ерекшелікте келесі терминдер, аббревиатуралар және ұғымдар пайдаланылады:

- AWP – автоматтандырылған жұмыс орны.

- Бейне сервер (мұрағат)

- Тапсырыс беруші – Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданының білім бөлімі

- Бейнедеректер көздері – Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын барлық түрдегі бейнекамералар;

- Әлеуетті Жеткізуші/Жеткізуші – Қызмет көрсетуді/ұсынуды жоспарлайтын кез келген заңды тұлға (ұйым, кәсіпорын, мекеме) немесе жеке тұлға;

- SVN - Бейне ағындарын басқаруға, бейне мұрағатты қалыптастыруға және басқа деректер көздерін жинақтауға арналған бейнебақылау жүйесінің бағдарламалық құралы;

- Сервис – бейнежазба құралдарын жалға беру;

- Диспетчерлік қызмет – бейнебақылау жүйесінің жұмыс істемеуі туралы сигналды алатын техникалық қолдау қызметі.

- Қызметтің жалпы сипаттамасы

- Қызметті көрсетудің мақсаттары мыналар болып табылады, бірақ олармен шектелмейді: Терроризмге осал нысанның қауіпсіздік деңгейін арттыру.

  - Қызмет көрсету саласы: Нұра ауданы

Мектептер тізімі

| Аты | Мекенжай |
| --- | --- |
| «Қ.Шайменов ат. ЖББМ» КММ | Шахтер а.Мектеп, зд.1 Б ғим. |
| «С.Сейфуллин ат. ЖББМ» КММ | Ахмет а.Атамекен к.,4 үй |
| «Р.Асубаев ат. ЖББМ» КММ | Кобетей а.Айтуғанов к., 2 ғим. |
| «Байтуған ЖББМ» КММ | Байтуған а.Ауэзов к.,29 ғим |
| «К.Мыңбаев ат. ЖББМ» КММ | Мынбаев а.Мынбаев к 9 ғим. н.п. 2 қ. |
| «С.О. Талжанов ат. ЖББМ» КММ | Акмешит а., Сейфуллин к.,15 ғим. |
| «Р.Қошқарбаев ат. ЖББМ» КММ | Тассуат а.Болашак к.,2 ғим. |
| «М.Сүлейменов ат. тм (РО)» КММ | Кертенді а.М.Сулейменов к.,3 ғим. |
| «А.Асылбеков ат. ЖББМ»КММ | Егынды а.Абай к.,30 ғим. |
| «Карой ЖББМ» КММ | Карой а.Ы.Алтынсарин к.,29 ғим. |
| «Әлихан Бөкейхан ат. ЖББМ» КММ | Заречное а.Ленин к. ,1 ғим. |
| «А.Байтұрсынұлы ат. тм (РО)» КММ | Қайнар а.Сарыарка к.8 ғим. |
| «Баршын тм (РО)» КММ | Баршын а.Аблахатов к-сі,10 ғим. |
| «Қарақойын ЖББМ» КММ | Жанбобек а. Ш.Уалиханов к. 19 ғим. |
| «Нұра ЖББМ» КММ | Изенды а.Бокаев к-сі ,7 үй |
| «М.Дулатұлы ат. ЖББМ» КММ | Мұзбел а.Ғарышкерлер к.,17 ғим. |
| «Абай ат. Шұбаркөл ЖББМ» КММ | Шұбаркөль к. Рыскулбеков к. 82 ғим. |

  - : Қызметті көрсетудің жалпы мерзімі: қантар-ақпан 2024 жыл

  - Қызметке қойылатын жалпы талаптар

    - Қызметті Жеткізуші бейнебақылау камераларын және осы Техникалық спецификацияда көрсетілген және меншігінде немесе жалға алынған басқа тиісті жабдықты пайдалана отырып көрсетуі тиіс.

    - Қызметті Жеткізуші міндетті түрде жазу және бейне серверде сақтау арқылы қамтамасыз етуі керек

    - Ақпаратты сақтау мерзімі кемінде 30 (отыз) күн болуы керек .

    - Бейнебақылау жүйесінің ақауларға төзімділік деңгейін арттыру. Бейне деректер көздерінен ақпаратты өңдеуді және сақтауды Жеткізуші бейнесерверде, жабдықталған үй-жайларда жүзеге асырады.

    - Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші:

| Жоқ. | Нысанның атауы | №1 типті камералар | №2 типті камералар | Камера түрі №3 | Жалпы камералар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Қ.Шайменов ат. ЖББМ» КММ | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 2 | «С.Сейфуллин ат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 3 | «Р.Асубаев ат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 4 | «Байтуған ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 5 | «К.Мыңбаеват. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 6 | «С.О. Талжанов ат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 7 | «Р.Қошқарбаев ат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 8 | «М.Сүлейменов ат. тм (РО)» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 9 | «А.Асылбеков ат. ЖББМ»КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 10 | «Карой ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 11 | «Әлихан Бөкейхан ат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 12 | «А.Байтұрсынұлы ат. тм (РО)» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 13 | «Баршын тм (РО)» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 14 | «Қарақойын ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 15 | «Нұра ЖББМ» КММ | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | «М.Дулатұлыат. ЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 17 | «Абайат. ШұбаркөлЖББМ» КММ | 4 | 10 | 10 | 24 |
|  | БАРЛЫҒЫ | 68 | 164 | 164 | 396 |

Жабдықатауы

| Жоқ. | Жабдықтыңатауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бейне сервер (мұрағат) Процессор жиілігі КЕМІ 2,9 МГц Порттар мен интерфейстер 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 дабыл кірісі/шығысы 16/4 2 RJ45 10M/100M/1000M адаптивті Ethernet интерфейсі RS-232, RS-485 Аудио кірісі 1 арна, 3,5 ммаудиоқосқыш Дыбыс шығысы 1 арна, 3,5 ммаудиоқосқышmSATA 32 ГБ 4 10 HDD үшін SATA 2 x HDMI 4K ( 3840 × 2160)/ 30 Гц , 2 К (2560 × 1440)/ 60 Гц , 1920 × 1080/60 Гц , 1600 × 80 /60Гц , 1024×768/ 60ГцVGA 1920 × 1080/60 Гц , 1280 × 1024/60 Гц , 1280 × 720/60 Гц , 1024 × 768/60 Гц , қатты диск 10 ТБ кем емес 2 дана . | 17 |
| 2 | Analytics бейне серверінің интерфейсі: ) Процессор жиілігі 3,2 МГц кем емес Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / 3×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×VGA FullHD ¦ Сақтау құралы: 2×SATA HDD қатты дискі кемінде 10 ТБ 1 дана . Бет-әлпетті анықтау, пайда болған/тасталған нысанды анықтау, шабуылды анықтау, бұрмалау/шабуыл/ фокустан тыс анықтау , келушілерді санау | 17 |
| 3 | Автоматтандырылған жұмыс станциялары (AWP) Процессор кем дегенде Intel I3, процессор жиілігі кемінде 2,9 ГГц , кем дегенде қатты диск 4 ТБ, жедел жады кемінде 8 ГБ, кемінде 2 Гб жады бар дискретті бейне карта, пернетақта, тінтуір, бейне шығыс құрылғылары, ОЖ | 17 |
| 4 | IP камераларына арналған кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету | 396 камера |
| бес | Кәсіби IP Analytics бағдарламалық құралы | 85 камера |
| 6 | Монитор31,5 FHD/IPS/5 мс (бейнебақылау жүйелері үшін арнайы монитор) | 17 |
| 7 | Байланыс қабырға шкафы 6U 540*450*327 мм (желдету жүйесі бар) | 17 |
| 8 | Үздіксіз қуат көзі (техникалық сипаттамаға сәйкес) | 17 |
| тоғыз | сымды жұмыс істеуге арналған пернетақта мен тінтуір жиынтығы ( орыс, ағылшын , қазақ ) | 17 |
| 10 | Барлық қосымша материалдарды (кабельдер, кабель құбырлары , дюбельдер және т.б. ) ескеру қажет. Бүкіл жүйе тәулік бойы және қантар-ақпан 2024 жыл жылы жұмыс істеуі керек. | 17 |

Аппараттық құралға қойылатын талап

- Жабдықты тұтынушы мәлімдеген техникалық шарттарды қатаң сақтау керек

Бейне жазу құрылғысын орнату қарастырылмаған (бәрі тікелей бағдарламалық жасақтамада және бейне серверде салынуы керек )

-дан полиция бөлімі мен одтелге байланыс арнасы білім беруді жеткізушінің өзі ұйымдастыруы керек

POE болмауы керек еден қосқышы

тікелей POE қуатымен жұмыс істеуі керек қуат рұқсат етілмейді

жүйенің тұрақсыз жұмыс істеу қаупін тудырады

бүкіл жүйе қалыпты режимде автономды жұмыс істеуі керек

түрде тек кабельдік арнада ғана төсеуге рұқсат етілмейді және әрбір кабель нөмірленуі керек

- Арнайы шарттар

Тапсырыс беруші өтінімдерді қарау сатысында әлеуетті Жеткізушіден жоба құрылымының, құнының, пайдаланылған жабдықтың және технологиялық шешімдердің егжей-тегжейлі сипаттамасы бар түсіндірме жазбаны сұрау құқығын өзіне қалдырады.

Орындалған жұмыстар туралы сертификаттарды беру кезінде өнім беруші мониторингтің бағдарламалық-техникалық құралдарының деректері негізінде көрсетілген мерзімге есеп беруге міндетті, Тапсырыс беруші өз кезегінде осы есепті тексеру құқығын өзіне қалдырады.

- Аппараттық және бағдарламалық құралдарға қойылатын техникалық талаптар.

  - Бейнебақылау жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі керек:

- жұмыс режимі 24/7/365;

- дәл уақыт сигналдарын құрылғылардың, серверлердің және жұмыс станцияларының сағаттарымен синхрондау;

- жүйенің барлық объектілері мен қызметтері үшін қол жеткізу құқықтары мен қауіпсіздік саясатын орталықтандырылған басқару және саралау;

- жүйедегі барлық қолжетімділік деңгейлеріндегі пайдаланушылардың әрекеттерінің ақпаратын автоматты түрде жазу (жүргізу), сондай-ақ операциялық жүйе мен деректер базасы деңгейінде өзгерістер енгізу үшін қол жеткізу мүмкіндігін болдырмау;

- қауіпсіз желі;

- мультипротоколды бейнехабарларды тарату;

- мұрағаттың міндетті тереңдігі — кемінде 30 күнтізбелік күннен;

- MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG , H.264 және H.265 кодектерін қолдау:

- қозғалыс анықталғанда, белгілі бір оқиға немесе уақыт аралығы (кесте) орын алған кезде жазу жылдамдығын арттыру мүмкіндігі;

  - Бейне көзі қабатының қызметтері

    - Көшедегі бейнебақылау камералары (жоғары жылдамдықты айналмалы және күмбезді нұсқалары):

    - Бағдарламалық құралдағы деректер арналары арқылы бейне ағынын таратуға арналған.

| Бейне аналитика – ағындық бейнені талдау (бейне талдау) негізінде автоматтандырылған деректерді жинау үшін компьютерлік көру әдістерін пайдаланатын бағдарламалық қамтамасыз ету немесе технология; |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттама | Бетті анықтау: бейне ағынының кадрында бетті іздеу, содан кейін скриншотты мұрағатта сақтау (оны мұрағатта көру мүмкіндігімен) Пайда болған/сол жақ объектілердің детекторы: Анықтау аралығы 20-дан 40 секундқа дейін. Тек бір арнада. ену детекторы: нысан тыйым салынған аймаққа кіргенде, тыйым салынған кіруден нысанның пайда болуы туралы ескертеді. сызықты кесіп өту детекторы: объект периметрге енген кезде хабарламалар, қарсы бағытта ағындағы объектінің қозғалысы. саботаж/бұрышты өзгерту/ фокустан тыс детектор : барлық арналарда жұмыс істейді, детектордың жауап беру уақыты 5 секундқа дейін |

Қызметті көрсету үшін Жеткізуші төменде көрсетілмеген сипаттамалары бар бейне камераларды пайдалануы керек:

| No1 тип – Стационарлық көше нұсқасы – сауалнама; |  |
| --- | --- |
| РҰҚСАТ | -КЕМІ 4 Мп |
| АЙРЫМДЫЛЫҚ (ТИІМДІ МАтрицалық БЕТІ) | - КЕМІНДЕ 2560×1440@25 кадр/сек |
| БИТ РАТ МӘНІ | - NOT MENNE 32Кб/с~16,4Мб/с |
| Codec | - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1 |
| Жіптер саны | - МЕН ЕМЕС 3 |
| Интерфейс | - Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×In/1×Out / Дабыл 1×In/1×Out / Жадкартасы 1×MicroSD 256 Гбдейін |
| Объектив | - AF автофокусы бар варифокалды моторлы f4,8 ~120,0мм / Көру бұрышы 55,0°-2,4° / Масштабтау 25X оптикалық / 16X сандық |
| Тәсіл әдісі | - Автоматты / Жартылай автоматты / Қолмен режим ¦ Айналу: 360°H. / 105°Тверт. (180°автоматты айналдыру) Макс. 80°/сек. |
| Қозғалыс функциялары | - 300 × алдын ала орнату / 8 × патрульдік жолдар / 32 × бақылау нүктелері / 4 × сканерлеу үлгілері / 24 × құпиялылық маскалары / өшіру орны жады / 3D позициясы |
| Артқы жарық | - EXIR Smart IR 100 мдейін . |
| Жарық сезімталдығы | - 0,005 Люкс ¦ Күндіз/Түн ¦ IR сүзгісі ¦ 3D DNR бейне шуды азайту ¦ WDR 120дБ Кең динамикалық диапазон ¦ HLC/BLC Бөлек компенсация ¦ AWB Auto. ақ баланс ¦ AGC Auto. бақылауды алу ¦ Тұманға қарсы/ Түтінге қарсы ¦ EIS электронды кескінді тұрақтандыру ¦ ROI қызығушылық аймағы ¦ ANR кепілдігімен желіні сақтау ¦ NAS желілік сақтауды қолдау ¦ Бейне ағынындағы SVC деректері |
| Функциялар | - кадрдағы қозғалыс / сызықты кесіп өту / аймаққа кіру / кіру / аймақтан шығу / диверсияға қарсы |
| Аналитика | - тасталған/жоғалған/жылжытылған элементтер / бетті анықтау / дыбысты анықтау ¦ Мобильді құрылғылардан қол жеткізу ¦ OSD көп тілді мәзір |
| Протокол | ONVIF/SDK/ISAPI ¦ Кірістірілген температура сенсоры |
| Материал | Алюминий қорытпасы |
| Қорғау дәрежесі | IP66 |
| Тамақтану | Тұрақты ток +12В ±20% 24 Вт (PSU кіреді) / Hi- PoE + IEEE 802.3at / ESP TVS 4000V 4 кВ дейінгі кірістірілген кернеуден қорғаныс |
| Температура | 1 -40° C... +65°C ¦ Салмағы: 2,0 кг |
| ҚОЛДАНУ САЛАСЫ | Стационарлық сыртқы өнімділікті бақылау IP бейнекамера бақыланатын объектілерге шолу бейне кескінін алуға арналған. |

| No2 түрі – Стационарлық ішкі орындау – сауалнама; |  |
| --- | --- |
| РҰҚСАТ | - КЕМ дегенде 4 Мп |
| АЙРЫМДЫЛЫҚ (ТИІМДІ МАтрицалық БЕТІ) | - КЕМДЕ 2560 x 1440 пиксель |
| БИТ РАТ МӘНІ | - MENNE ЕМЕС 2Кб /с~16Мб/с |
| Codec | -H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1/MP2L2 |
| Жіптер саны | - 3 |
| Интерфейс | - Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1× / Audio1×In/1×Out / Жад картасы 1×MicroSD 256 Гб дейін / Қуат көзі 1×Шығыс DC +12V 0,06A 0,7W |
| Объектив | - Варифокалды моторлы автофокус f2,8~12,0мм / FOV 96,7° / Масштабтау |
| Қозғалыс функциялары | - 300×Алдын ала орнату / 1×Құпиялылық маскасы / Өшірілген күй жады |
| Артқы жарық | - EXIR Smart IR 30 м дейін |
| Жарық сезімталдығы | - Жарық сезімталдығы: 0,005 Люкс |
| Смарт мүмкіндіктер | - кадрдағы қозғалыс / сызықты кесіп өту / аймаққа кіру / кіру / аймақтан шығу / диверсияға қарсы |
| Smart Analytics | - тасталған/жоғалған/жылжытылған элементтер / бетті анықтау / дыбысты анықтау ¦ Мобильді құрылғылардан қол жеткізу ¦ Экрандық мәзір |
| Материал | Металл/ABS пластик |
| Қорғау дәрежесі | IP66/IK10 |
| Тамақтану | Тұрақты ток +12В ±20% 9,2 Вт (PSU қосылмаған) / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 4000V 4 кВ дейінгі кірістірілген асқын кернеуден қорғау |
| Температура | -20° C... +60°C |

| No3 түрі – Стационарлық ішкі орындау – сауалнама; |  |
| --- | --- |
| РҰҚСАТ | - КЕМ дегенде 4 Мп |
| АЙРЫМДЫЛЫҚ (ТИІМДІ МАтрицалық БЕТІ) | - КЕМДЕ 2560 x 1440 пиксель |
| БИТ РАТ МӘНІ | - MENNE ЕМЕС 2Кб /с~16Мб/с |
| Codec | -H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1/MP2L2 |
| Жіптер саны | - 3 |
| Интерфейс | - Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1× / Audio1×In/1×Out / Жад картасы 1×MicroSD 256 Гб дейін / Қуат көзі 1×Шығыс DC +12V 0,06A 0,7W |
| Объектив | - Варифокальды / Автофокус f2,8~12,0мм / FOV 96,7° / Масштабтау |
| Қозғалыс функциялары | - 300×Алдын ала орнату / 1×Құпиялылық маскасы / Өшірілген күй жады |
| Артқы жарық | - 30 м дейін ИК |
| Жарық сезімталдығы | - Жарық сезімталдығы: 0,005 Люкс |
| Смарт мүмкіндіктер | - кадрдағы қозғалыс / сызықты кесіп өту / аймаққа кіру / кіру / аймақтан шығу / диверсияға қарсы |
| Smart Analytics | - тасталған/жоғалған/жылжытылған элементтер / бетті анықтау / дыбысты анықтау ¦ Мобильді құрылғылардан қол жеткізу ¦ Экрандық мәзір |
| Материал | Металл/ABS пластик |
| Қорғау дәрежесі | IP66/IK10 |
| Тамақтану | Тұрақты ток +12В ±20% 9,2 Вт (PSU қосылмаған) / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 4000V 4 кВ дейінгі кірістірілген асқын кернеуден қорғау |
| Температура | -20° C... +60°C |

- Бейне сервер (мұрағат)

| Бейнесервер – бейне сигналды және (немесе) дыбыс сигналын қабылдауға, сақтауға, ойнатуға немесе қайта таратуға арналған компьютерлік құрылғы (сервер); бейнені өңдеу, соның ішінде инфрақызыл спектрде алынған; телеметриялық мәліметтерді өңдеу; басқа қауіпсіздік жүйелерін басқару. |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттама | Бейне сервер жабдығын теріңіз Процессор жиілігі КЕМІ 2,9 МГц Порттар мен интерфейстер 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 Дабыл кірісі/шығысы 16/4 2 RJ45 10M/100M/1000M адаптивті Ethernet интерфейсі RS-232, RS-485 Аудио кірісі 1 арна , 3,5 мм аудио қосқыш Аудио шығысы 1 арна , 3,5 мм аудио қосқыш mSATA 32 ГБ 4 SATA 10 HDD үшін 2 x HDMI 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2 К (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1208 × 60 Гц, 7 × 60 Гц, 1208 × 60/ VGA 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц 10 ТБ кем емес 2 дана . |

- Бейне серверінің аналитикасы

| Бейне серверінің аналитикалық интерфейсі |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттама | Analytics бейне серверінің интерфейсі: ) Процессор жиілігі 3,2 МГц кем емес Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / 3×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×VGA FullHD ¦ Сақтау құралы: 2×SATA HDD қатты дискі кемінде 10 ТБ 1 дана . Бет-әлпетті анықтау, пайда болған/тасталған нысанды анықтау, шабуылды анықтау, бұрмалау/шабуыл/ фокустан тыс анықтау , келушілерді санау |

- Автоматтандырылған жұмыс станциялары (AWP)

  - Оператор жұмыс орны.

| Оператордың автоматтандырылған жұмыс станциясы (AWS). |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттама | Процессор кем дегенде Intel I3, процессор жиілігі кемінде 2,9 ГГц Қатты диск кемінде 4 ТБ RAM кемінде 8 ГБ Кемінде 2 Гб жады бар дискретті графикалық карта Пернетақта, тінтуір, бейне шығару құрылғысы ОЖ қолжетімділігі Монитор 31,5 FHD/IPS/5 мс (бейнебақылау жүйелеріне арналған мамандандырылған монитор) |

  - AWP қорғаушысы

| Күзетшінің автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО). |  |
| --- | --- |
| Техникалық сипаттама | Басқару түрі: «тінтуір»; Басқару тақтасы: бір түймемен қарулануды/зарарсыздандыруды басқару мүмкіндігі Қосылғаннан кейін жұмысқа дайындық: 10 сек. Монтаждау түрі: қабырғаға бекітілген, топсалы |
| Қолдану саласы | Бейне кескініне қол жеткізу, мұрағаттағы бейне материалдарды іздеу және жүктеу үшін қажет. |

    - Күзетші жұмыс орнының функционалдығы:

- Бір көрініс терезесінде 32 камераға дейін бейне кескіндерін қараңыз

- Бірнеше мониторларда жұмыс істеу мүмкіндігі x

- Күзет жұмыс орны тінтуірдің, басқару пернелерінің көмегімен басқарылады

- Жүйе конфигурациясы (суретті реттеу, желі параметрлері, қатты дискіні басқару, экран торының параметрлері, автоматты функция сценарийін орнату)

- Жазбаларды арна және күн бойынша іздеңіз және ойнатыңыз

- Ойнату функциялары: ойнату, кідірту, тоқтату, қайталау, алға жылжу, толық экран.

- Логин мен пароль арқылы басқару режиміне кіру мүмкіндігі

- Журналды көрсету (жүйе операциялары мен дабылдарды жазу)

- Басқару панеліндегі бір түйме арқылы бейнебақылау жүйесінің қарулануын/зарарсыздануын басқару мүмкіндігі

- Қауіпсіздік жүйесінен 50 м дейін қашықтағы AWP қорғанысын орнату мүмкіндігі.

- Техникалық қамтамасыз ету деңгейлеріне қойылатын талаптар және Жеткізушінің Қызметті қолдау жөніндегі міндеттемелері:

Жеткізушінің Қызметті техникалық қолдау және қызмет көрсету бойынша жұмысының көлемі кем дегенде мыналарды қамтуы тиіс:

- Ағымдағы және орташа жөндеу және ақаулар, жел, құстар және басқа да факторлар кезінде қызмет көрсету үшін пайдаланылатын жабдықты қалпына келтіру

- Ағымдағы техникалық қызмет көрсету (реттеу, тазалау, майлау);

- Қызметті пайдаланушыларға Тұтынушымен келісілген тәсілдермен қолдау көрсету;

- Сақтау жүйелерін қолдау және қызмет көрсету қызметтері;

- Бейне деректер көздерін авариялық қалпына келтіру жұмыстары, оның ішінде үшінші тұлғалардың кінәсінен апат, бұзақылық және басқа әрекеттер кезінде ақауға ұшыраған бейне деректер көздерінің қосалқы жиынтығын немесе құрамдас бөлігін уақытша пайдалануды қамтамасыз ету. , Жеткізуші ақаулы бейне деректер көзінің немесе олардың құрамдас бөліктерінің осы жауапты тұлғалардың есебінен қалпына келтіруден келтірілген залалды өтегенге дейін.

- Жеткізушінің мамандары мен қызметкерлерінің айына кемінде 1 (бір) рет бір реттік және топтық іссапарларға профилактикалық және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатында Тапсырыс берушінің объектілеріне шығуы.

- Жабдықты тоқтатуды талап ететін Жеткізушінің жоспарлы профилактикалық қызмет көрсетуі Тапсырыс берушімен келісім бойынша жүзеге асырылуы тиіс.

- Аппараттық құралға қойылатын талап

- Жабдықты тұтынушы мәлімдеген техникалық шарттарды қатаң сақтау керек

- Бейне жазу құрылғысын орнату қарастырылмаған (бәрі тікелей бағдарламалық жасақтамада және бейне серверде салынуы керек )

- POEболмауы керек еден қосқышы

- тікелей POE қуатымен жұмыс істеуі керек қуат рұқсат етілмейді

- жүйенің тұрақсыз жұмыс істеу қаупін тудырады

- бүкіл жүйе қалыпты режимде автономды жұмыс істеуі керек

- түрде тек кабельдік арнада ғана төсеуге рұқсат етілмейді және әрбір кабель нөмірленуі керек.

Техническая спецификация

Услуга по аренде видеозаписывающего оборудования. Создаваемая система должна соответствовать Правилам функционирования Нациальной системы видеомониторинга утвержденных Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе. Зарегистрированном в Министерстве юстиции Республики Казахстан іқ ноября 2020 года № 21693

Используемая в терминология и сокращения.

В настоящей Технической спецификации используются следующие термины, сокращения и понятия:

- АРМ – автоматизированное рабочее место.

- Видео сервер (архив)

- Заказчик – Отдел Образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

- Источники видеоданных – видеокамеры всех типов применяемые при оказании Услуги;

- Потенциальный Поставщик/Поставщик – это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, планирующее поставлять/поставляющее Услугу;

- СВН – Программное обеспечение системы видеонаблюдения, для управления видеопотоками, формирования видеоархива и агрегации других источников данных;

- Услуга – аренда видеозаписывающего оборудования;

- Диспетчерская служба – Служба технической поддержки принимающий сигнал о неработоспособности системы видеонаблюдения.

- Общее описание Услуги

- Целями оказания Услуга являются, но не ограничиваются: Повышение уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении.

  - Охват оказания Услуги: Нуринский район

Список школ

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| КГУ «ОШ им.К.Шайменова» | с. Шахтер ул.Школьная,д.8 |
| КГУ «ОШ им. С.Сейфуллина» | с. Ахмет ул.С.Сейфуллина,д.3 |
| КГУ «ОШ Р.Асубаева» | с. Кобетей ул.Айтуганова,д.1 |
| КГУ «Байтуганская ОШ » | с. Байтуган ул. Ауэзова д.29 |
| КГУ «ОШ им.К.Мынбаева» | с.К. Мынбаева ул. Мынбаева д.10 |
| КГУ «ОШ им.С.О.Талжанова» | с.Акмешит ул.Сейфуллина,д.15 |
| КГУ «ОШ им.Р.Кошкарбаева» | с. Тассуат ул.Школьная,д.5 |
| КГУ «ОШ (рц) им.М.Сулейменова» | с. Кертенди ул.Кенес д.3 |
| КГУ «ОШ им.А.Асылбекова» | с.Егынды ул. Абая , д.30 |
| КГУ «Каройская ОШ » | с.Карой ул.Ы.Алтынсарина,д.29 |
| КГУ «ОШ им.А.Бокейхана» | с. Заречное ул.Ленина,д.1 |
| КГУ «ОШ (рц) им.А.Байтурсынулы» | с.Кайнар ул. Сарыарка д. 8 |
| КГУ «Баршинская ОШ (рц)» | с.Баршино, ул. Аблахатова ,д. 10 |
| КГУ «Каракойынская ОШ » | с. Жанбобек |
| КГУ «Нуринская ОШ » | с. Изенда ул.Бокаева,17 |
| КГУ «ОШ им.М.Дулатулы» | с. Музбел ,ул.Косманавтов д.17 |
| КГУ «Шубаркольская ОШ им.Абая» | п.Шубарколь ул. Рыскулбекова д. 82 |

  - Сроки оказания Услуги: Общий срок оказания Услуги: в январь-февраль 2024 года

  - Общие требования к Услуге

    - Услуга должна предоставляться Поставщиком с использованием камер видеонаблюдения и другого сопутствующего оборудования, указанного в настоящей Технической спецификации и находящихся в собственности или на условиях аренды.

    - Услуга должна предоставляться Поставщиком с обязательной записью и хранением на видео сервере

    - Период хранения информации должен составлять не менее 30 (тридцати) суток.

    - Для повышения уровня отказоустойчивости системы видеонаблюдения. Обработка и хранение информации с источников видеоданных должна производиться Поставщиком на видео сервере, в оборудованных помещениях.

    - После вступления в законную силу Договора о государственных закупках Поставщик обязан:

| № | Наименование объекта | Камеры тип №1 | Камеры тип №2 | Камеры тип №3 | Итого камер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУ «ОШ им.К.Шайменова» | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 2 | КГУ «ОШ им. С.Сейфуллина» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 3 | КГУ «ОШ Р.Асубаева» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 4 | КГУ «Байтуганская ОШ » | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 5 | КГУ «ОШ им.К.Мынбаева» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 6 | КГУ «ОШ им.С.О.Талжанова» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 7 | КГУ «ОШ им.Р.Кошкарбаева» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 8 | КГУ «ОШ (рц) им.М.Сулейменова» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 9 | КГУ «ОШ им.А.Асылбекова» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 10 | КГУ «Каройская ОШ » | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 11 | КГУ «ОШ им.А.Бокейхана» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 12 | КГУ «ОШ (рц) им.А.Байтурсынулы» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 13 | КГУ «Баршинская ОШ (рц)» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 14 | КГУ «Каракойынская ОШ » | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 15 | КГУ «Нуринская ОШ » | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | КГУ «ОШ им.М.Дулатулы» | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 17 | КГУ «Шубаркольская ОШ им.Абая» | 4 | 10 | 10 | 24 |
|  | ИТОГО | 68 | 164 | 164 | 396 |

| № | Наименовании оборудование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видео сервер (архив) Частота процессора НЕ МЕНЕЕ 2.9 MHz Порты и интерфейсы 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 Тревожные вход/выход 16/4 2 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet интерфейс RS-232, RS-485 Аудиовход 1 канал, 3.5 mmaudioconnector Аудиовыход 1 канал, 3.5 mmaudioconnectormSATA 32GB 4 SATA для 10 HDD 2 х HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60HzVGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, жесткий диск не менее 10 Тб 2 шт. | 17 |
| 2 | Видео сервер Аналитики Интерфейс: ) Частота процессора не менее 3,2 MHz Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / 3×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×VGA FullHD ¦ Носители: 2×SATA HDD жесткий диск не менее 10 Тб 1 шт. Обнаружение лица, детектор появившихся/оставленных предметов, детектор проникновения, детектор саботажа/смены ракурса/расфокусировка, подсчет посетителей | 17 |
| 3 | Автоматизированные рабочие места (АРМ) Процессор не менее Intel I3, частота процессора не менее 2.9GHz ,Жесткий диск не менее 4 Тб,Оперативная память не менее 8GB,Дискретная видеокарта с не менее чем 2Gb памяти,Наличие клавиатуры, мыши, устройства видео вывода, Наличие ОС | 17 |
| 4 | Профессиональное программное обеспечение для IP камер | 396 камер |
| 5 | Профессиональное программное обеспечение для IP аналитики | 85 камер |
| 6 | Монитор31,5 FHD/IPS/5ms (специализированный монитор для систем видеонаблюдения) | 17 |
| 7 | Шкаф коммуникационный настенный 6U 540*450*327 мм (с предусмотреной системой винтиляци) | 17 |
| 8 | Источник бесперебойного питания стоечный (согласно технической спецификации) | 17 |
| 9 | Комплект клавиатуры и мышки для работы АРМ проводные (русский,английский,казахский ) | 17 |
| 10 | Все дополнительный материалы (кабеля, кабелегон, нагеля и тд.) должный быть учтены. Все система должна быть рабочем состояние 24/7 в течение январь-февраль 2024 года. | 17 |

Требование  к оборудованию

Оборудование должно строго соблюдаться технической характеристикой заявляемого заказчиком Отдел Образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Не предусматривается установка видеорегистратора (все должно строится не посредственно на программном обеспечении и  Видео сервера )

Канал связи с ЦОУ до отдела полиции и отдела образования  должен организовать сам поставщик

Вся кабельная продукция должна проложена централизовано от шкафа до камеры (одна камера один кабель), не должно промежуточного POE коммутатора  по этажам

Вся система видео камер должна питаться  не посредственноPOE не допускается питание

через блок питания (переходники) так как несет риски не стабильной работы  системы

Вся система должна  работать автономном штатном режиме при отключение электричество не менее одного часа

Монтажные работы по прокладке кабеля должны строго соблюдаться правило безопасности, не допускаются прокладка кабеля в открытой форме  строго только в кабель канале а также каждый кабель должен пронумерован

- Особые условия

Заказчик оставляет за собой право на этапе рассмотрения заявок, запросить у потенциального Поставщика пояснительную записку, содержащую более подробное описание структуры проекта, калькуляции, используемого оборудования и технологических решений.

При предоставлении актов выполненных работ, поставщик обязан предоставить отчет за указанный период на основании данных программно-технического средства мониторинга, Заказчик в свою очередь оставляет за собой право проверки данного отчета.

- Технические требования к оборудованию и программному обеспечению.

  - Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- режим работы 24/7/365;

- синхронизацию сигналов точного времени с часами устройств, серверов и рабочих станций;

- централизованное управление и разграничение прав доступа и политик безопасности для всех объектов и сервисов системы;

- автоматическую запись информации (логирование) действий пользователей всех уровней доступа в системе, а также исключать возможность доступа внесения изменений на уровне операционной системы и базы данных;

- безопасное сетевое взаимодействие;

- мультипротокольную трансляцию видео;

- обязательную глубину архива — не менее 30 календарных дней;

- возможность поддержки кодеков MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264 и Н.265:

- возможность увеличения скорости записи при обнаружении движения, наступлении определенного события или временного интервала (расписания);

  - Уровень источников видеоданных Услуги

    - Камеры уличного видеонаблюдения (скоростные поворотные и купольного исполнения):

    - Предназначены для трансляции видеопотока посредством каналов передачи данных в ПО.

| Видеоаналитика - программное обеспечение или технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного сбора данных на основании анализа потокового видео (видеоанализа); |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Обнаружение лица: поиск лица в кадре видеопотока с последующим сохранением скриншота в архиве (с возможностью просмотра в архиве) детектор появившихся/оставленных предметов: Интервал срабатывания детектора от 20 до 40 сек. Только на одном канале. детектор проникновения: оповещения при проникновении объекта в запрещенную зону, появление объекта из запрещенного входа. детектор пересечения линии: оповещения при проникновении объекта за периметр, движение объекта в потоке в противоположном направлении. детектор саботажа/смены ракурса/расфокусировка: работает на всех каналах, время сработки детектора до 5 сек |

Для оказания Услуги, Поставщик должен использовать видеокамеры с характеристиками не нижеперечисленных ниже:

| Тип № 1 –Стационарные уличного исполнения – обзорные; |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | -НЕ МЕНЕЕ 4Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 2560×1440@25к/с |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 32Кб/с~16.4Мб/с |
| Кодек | - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1 |
| Количество потоков | - НЕ МЕННЕ 3 |
| Интерфейс | - Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Тревожный 1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb |
| Объектив | - Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f4.8~120.0мм / Угол обзора 55.0°-2.4° / Зум 25X Оптический / 16X Цифровой |
| Способ приближения | - Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим ¦ Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек. |
| Функции движения | - 300×Предустановок / 8×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 24×Маски приватности / Память позиции при выключении питания / 3D Позиционирование |
| Подсветка | - EXIR Smart ИКдо 100м. |
| Светочувствительность | - 0.005 Люкс ¦ День/Ночь ¦ ИК Фильтр ¦ 3D DNR Подавление видео-шумов ¦ WDR 120дБ Широкий динамический диапазон ¦ HLC/BLC Компенсация засветки ¦ AWB Авто.баланс белого ¦ AGC Авто. регулировка усиления ¦ Defog Анти-Туман/Анти-Дым ¦ EIS Электронная стабилизация изображения ¦ ROI Регион интереса ¦ ANR Гарантированное сетевое хранение ¦ NAS Поддержка сетевого хранилища ¦ SVC Данные в видеопотоке |
| Функции | - Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Антисаботаж |
| Аналитика | - Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ OSD Мультиязыковое меню |
| Протокол | ONVIF/SDK/ISAPI ¦ Встроенный датчик температуры |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Степень защиты | IP66 |
| Питание | DC +12V ±20% 24W (БП в комплекте) / Hi-PoE+ IEEE 802.3at / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV |
| Температура | 1 -40°C...+65°C ¦ Вес: 2.0кг |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Стационарная уличного исполнения обзорная IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах. |

| Тип № 2 – Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; |  |
| --- | --- |
| РАЗРЕШЕНИЕ | - НЕ МЕНЕЕ 4Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 2560 х 1440 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 2Кб/с~16Мб/с |
| Кодек | -H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1/MP2L2 |
| Количество потоков | - 3 |
| Интерфейс | - Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×/ Аудио1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb / Питание 1×Выход DC +12V 0.06A 0.7W |
| Объектив | - Варифокальный моторизированный Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 96.7°/ Зум |
| Функции движения | - 300×Предустановок / 1×Маска приватности / Память позиции при выключении питания |
| Подсветка | - EXIR Smart ИК до 30м |
| Светочувствительность | - Светочувствительность: 0.005 Люкс |
| Smart Функции | - Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Антисаботаж |
| Smart Аналитика | - Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ OSD Меню |
| Материал | Металл/ABS Пластик |
| Степень защиты | IP66/IK10 |
| Питание | DC +12V ±20% 9.2W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV |
| Температура | -20°C...+60°C |
| Тип № 3 – Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; |  |
| РАЗРЕШЕНИЕ | - НЕ МЕНЕЕ 4Мп |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ) | - НЕ МЕНЕЕ 2560 х 1440 пикселей |
| ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА | - НЕ МЕННЕ 2Кб/с~16Мб/с |
| Кодек | -H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1/MP2L2 |
| Количество потоков | - 3 |
| Интерфейс | - Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×/ Аудио1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb / Питание 1×Выход DC +12V 0.06A 0.7W |
| Объектив | - Варифокальный /Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 96.7°/ Зум |
| Функции движения | - 300×Предустановок / 1×Маска приватности / Память позиции при выключении питания |
| Подсветка | - ИК до 30м |
| Светочувствительность | - Светочувствительность: 0.005 Люкс |
| Smart Функции | - Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Антисаботаж |
| Smart Аналитика | - Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ OSD Меню |
| Материал | Металл/ABS Пластик |
| Степень защиты | IP66/IK10 |
| Питание | DC +12V ±20% 9.2W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV |
| Температура | -20°C...+60°C |

- Видео сервер (архив)

| Видеосервер — компьютерное устройство (сервер), предназначенное для приёма, хранения, воспроизведения или ретрансляции видеосигнала и (или) аудиосигнала; обработки изображений, в том числе полученных в инфракрасном спектре; обработке данных телеметрии; управления другими системами безопасности. |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Тип оборудование видеосервер Частота процессора НЕ МЕНЕЕ 2.9 MHz Порты и интерфейсы 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 Тревожные вход/выход 16/4 2 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet интерфейс RS-232, RS-485 Аудиовход 1 канал, 3.5 mm audio connector Аудиовыход 1 канал, 3.5 mm audio connector mSATA 32GB 4 SATA для 10 HDD 2 х HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Жесткий диск не менее 10 Тб 2 шт. |

- Видео сервер Аналитики

| Видео сервер Аналитики Интерфейс |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Видео сервер Аналитики Интерфейс: ) Частота процессора не менее 3,2 MHz Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / 3×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×VGA FullHD ¦ Носители: 2×SATA HDD жесткий диск не менее 10 Тб 1 шт. Обнаружение лица, детектор появившихся/оставленных предметов, детектор проникновения, детектор саботажа/смены ракурса/расфокусировка, подсчет посетителей |

- Автоматизированные рабочие места (АРМ)

  - АРМ оператора.

| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Процессор не менее Intel I3, частота процессора не менее 2.9GHz Жесткий диск не менее 4Тб Оперативная память не менее 8GB Дискретная видеокарта с не менее чем 2Gb памяти Наличие клавиатуры, мыши, устройства видеовывода Наличие ОС Монитор 31,5 FHD/IPS/5ms (специализированный монитор для систем видеонаблюдения) |

  - АРМ охранника

| Автоматизированное рабочее место (АРМ) охранника |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Тип управления: «мышь»; Контрольная панель: Возможность управления взятием/снятием под охрану одной кнопкой Готовность к работе после включения питания не более: 10 сек. Тип монтажа: настенный, навесной |
| Область применения | Необходим для получения доступа к видеоизображению, поиска и выгрузки видео материалов в архиве. |

    - Функциональные возможности АРМ охранника:

- Просмотр видеоизображений до 32 камер в одном окне просмотра

- Возможность работы на нескольких мониторах

- Управление АРМ охранника производится с помощью мыши, клавиш управления

- Конфигурация системы (Регулировка параметров изображения, настройки сети, управление жесткими дисками, настройки сетки экранов, настройка сценариев автоматических функций)

- Поиск и воспроизведение записей по каналам и датам

- Функции воспроизведения: воспроизведение, пауза, стоп, повтор, ускоренный просмотр, полноэкранный режим.

- Возможность входа в режим администрирования по логину и паролю

- Отображение журнала (запись системных операций и сигналов тревоги)

- Возможность управления взятием/снятием под охрану системы видеонаблюдения одной кнопкой на контрольной панели

- Возможность установки АРМ охранника на удаленное расстояние до 50м от Системы безопасности.

- Требования к Уровням технической поддержки и обязательствам Поставщика по сопровождению Услуги:

В состав работ Поставщика по технической поддержке и сопровождению Услуги должны входить, не менее:

- Текущий и средний ремонт и восстановление оборудования, используемого для оказания Услуги, в случае сбоев, ветра, птиц и других факторов

- Текущее обслуживание (юстировка, чистка, смазка);

- Поддержка пользователей Услуги, согласованными с Заказчиком способами;

- Поддержка и обслуживание систем хранения данных Услуги;

- Аварийно-восстановительные работы для источников видеоданных, в том числе должны включать предоставление во временное пользование запасного комплекта или компонента источников видеоданных, взамен ставшего неисправным в случае ДТП, вандализма и иных действий по вине третьих лиц, до возмещения Поставщику причиненного ущерба путем восстановления за счет виновных лиц неисправного источника видеоданных либо их компонентов.

- Выезд специалистов и сотрудников Поставщика на объекты Заказчика с целью проведения профилактических и регламентных работ в одиночные и групповые командировки, не реже 1 (одного) раза в месяц.

- Проведение регламентных профилактических работ Поставщиком требующие отключения оборудования, должно производиться по согласованию с Заказчиком.

- Требование  к оборудованию

- Оборудование должно строго соблюдаться технической характеристикой заявляемого заказчиком Отдел Образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

- Не предусматривается установка видеорегистратора (все должно строится не посредственно на программном обеспечении и  Видео сервера )

- Вся кабельная продукция должна проложена централизовано от шкафа до камеры (одна камера один кабель), не должно промежуточного POE коммутатора  по этажам

- Вся система видео камер должна питаться  не посредственноPOE не допускается питание

- через блок питания (переходники) так как несет риски не стабильной работы  системы

- Вся система должна  работать автономном штатном режиме при отключение электричество не менее одного часа

- Монтажные работы по прокладке кабеля должны строго соблюдаться правило безопасности, не допускаются прокладка кабеля в открытой форме  строго только в кабель канале а также каждый кабель должен пронумерован